Uitvoeringsactiviteit Professionaliseringstraject Vakbekwaamheid (UPV) A03

Bedienen van de overwegsleutelschakelaar

Criteria

De activiteit omvat:

- De kandidaat controleert of de juiste middelen zijn vastgesteld (overwegsleutels).

- De kandidaat controleert of de juiste documenten ter beschikking zijn gesteld (testrapport ACP 60604).

- De kandidaat LWB/LLV verzorgt de uitgifte van het testrapport bij het sleutelen van overwegen.

- De kandidaat LWB/LLV verzorgt de uitgifte van de overwegsleutels bij het sleutelen van overwegen.

Vakbekwaamheid

☒Vakinhoudelijke handelingen

☒Communicatie

☒Samenwerking

☐Leiderschap

☒Professionaliteit

☒Toepassen kennis

Kennis

Relevante kennis met betrekking tot het bedienen van de overwegsleutelschakelaar wordt door de kandidaat aangetoond tijdens het uitvoeren van de handelingen. Onder relevante kennis wordt verstaan:

- De kandidaat controleert of de juiste overwegsleutels verstrekt zijn/ worden;

- De kandidaat controleert of de overwegschakelaar wordt toegepast voor werkplekbeveiliging of overbrugging;

- De kandidaat controleert de maatregel voor onbevoegd bedienen/ uitnemen van de overwegsleutel bij gebruik van de overwegsleutel voor werkplekbeveiliging.

- De kandidaat LWB controleert of aan de startvoorwaarden wordt voldaan voor het sleutelen van de overweg. Deze startvoorwaarden zijn:

- Het spoor is buitendienst gesteld;

- Er zijn geen rijwegen ingesteld; en

- De rijrichting is bekend (indien van toepassing).

Vaardigheden

De kandidaat verricht de volgende handelingen

- De kandidaat benoemt tijdens de instructie de te sleutelen sporen en overwegen.

- De kandidaat controleert voordat de overwegsleutel in de schakelaar wordt geplaatst of de juiste overwegsleutel verstrekt is.

- De kandidaat voert bij het gebruik van de overwegsleutel-schakelaar voor werkplekbeveiliging stappen 1, 2 en 3 van het testrapport uit.

- De kandidaat voert bij het gebruik van de overwegsleutel-schakelaar voor werkplekbeveiliging stappen 4, 5, 6 en 7 van het testrapport uit.

- De kandidaat voert bij het gebruik van de overwegsleutel-schakelaar voor werkplekbeveiliging stappen 4, 5, 6 en 7 van het testrapport uit.

Gedrag

De kandidaat neemt verantwoordelijkheid ten aanzien van

- Vakinhoudelijke handelingen

- Communicatie

- Samenwerking

- Professionaliteit

Aanvullende informatie