Uitvoeringsactiviteit Professionaliseringstraject Vakbekwaamheid (UPV) G03

Bedienen en verplaatsen spoorvoertuig

Criteria

De activiteit omvat:

- De kandidaat voert de taak op juiste wijze uit tijdens de uitvoering van activiteiten.

- De kandidaat toont voorbeeldgedrag.

- De kandidaat evalueert de veiligheidsmaatregelen op juiste wijze.

Vakbekwaamheid

☒Vakinhoudelijke handelingen

☐Communicatie

☐Samenwerking

☐Leiderschap

☒Professionaliteit

☒Toepassen kennis

Kennis

Relevante kennis met betrekking tot het ontvangen en verzorgen van de veiligheidsinstructie wordt door de kandidaat aangetoond tijdens het uitvoeren van de handelingen. Onder relevante kennis wordt verstaan:

- De kandidaat controleert de omgeving voordat hij het voertuig verplaatst.

- De kandidaat vraagt om begeleiding in situaties waarin dit noodzakelijk of voorgeschreven is.

- De kandidaat controleert of het wissel voor het voertuig in de juiste stand ligt.

- De kandidaat controleert of de VTI/ beeldinstructie bijzonderheden vermeld aangaande het wissel.

- De kandidaat controleert het wissel op beschadigingen, belemmeringen en het aansluiten van de wisseltong(en).

- De kandidaat controleert of het wissel veilig bereden kan worden.

- De kandidaat stopt als de activiteiten met het voertuig niet veilig uitgevoerd kunnen worden.

Vaardigheden

De kandidaat verricht de volgende handelingen

- De kandidaat is geconcentreerd met de taak bezig en laat zich niet afleiden.

- De kandidaat bediend niet technisch beveiligde handwissels op de juiste wijze.

- De kandidaat controleert in de VTI of het wissel bediend mag worden.

- De kandidaat vraagt toestemming aan de LWB om het wissel te mogen bedienen*.

- De kandidaat controleert het wissel op beschadigingen, belemmeringen en het aansluiten van de wisseltong(en).

- De kandidaat bedient het handwissel op de voorgeschreven wijze.

- De kandidaat controleert het aansluiten van de wisseltongen.

- De kandidaat controleert of het wissel veilig bereden kan worden.

- De kandidaat informeert de LWB over de gewijzigde wisselstand*.

- De kandidaat evalueert de veiligheidsmaatregelen met BBD, LLV of LWB.

- De kandidaat bespreekt indien van toepassing verbeterpunten.

- De kandidaat geeft indien van toepassing suggesties ter verbetering.

* De LWB kan hierover instructies gegeven hebben bij de veiligheidsinstructie aan de GMcn

Gedrag

•	De kandidaat houdt zich consequent aan de veiligheidsinstructie.

•	De kandidaat houdt zich consequent aan de Life Saving Rules.

•	De kandidaat signaleert verbeterpunten.

De kandidaat neemt verantwoordelijkheid ten aanzien van

- Vakinhoudelijke handelingen

Aanvullende informatie

-