Uitvoeringsactiviteit Professionaliseringstraject Vakbekwaamheid (UPV) A01

Aanbrengen werkplekbeveiligingsmiddelen voor BD

Criteria

De activiteit omvat:

- De kandidaat toetst of de inrichting van de veiligheidsorganisatie zoals de WB-V die heeft aangegeven, daadwerkelijk de werkenden beveiligt.

- De kandidaat controleert de aangeleverde veiligheidsinformatie en -documenten.

Vakbekwaamheid

☒Vakinhoudelijke handelingen

☒Communicatie

☒Samenwerking

☐Leiderschap

☒Professionaliteit

☒Toepassen kennis

Kennis

Relevante kennis met betrekking tot het aanbrengen van werkplekbeveiligingsmiddelen wordt door de kandidaat aangetoond tijdens het uitvoeren van de handelingen. Onder relevante kennis wordt verstaan:

- De kandidaat LWB controleert of de juiste personen met een veiligheidstaak zijn vastgesteld.

- De kandidaat controleert of de juiste documenten ter beschikking zijn gesteld.

- De kandidaat controleert of de juiste middelen zijn vastgesteld.

- De kandidaat LWB geeft een inhoudelijke veiligheidsinstructie die aansluit op de uit te voeren activiteiten.

- De kandidaat controleert of de veilige aan-en afvoerroute benoemd wordt en beoordeeld deze op uitvoerbaarheid.

Vaardigheden

De kandidaat verricht de volgende handelingen

- De kandidaat LWB verzorgt de uitgifte van de werkplekbeveiligingsmiddelen.

- De kandidaat controleert of de werkplekbeveiligingsmiddelen op de juiste wijze werken.

- De kandidaat oriënteert zich op de locatie waar het middel moet aangebracht worden aan de hand van minimaal 3 vaste infraobjecten.

- De kandidaat overtuigd zich ervan of de locatie waar het middel wordt geplaatst buiten dienst gesteld is. Bij het aanbrengen van de wisselklem in Centraal Bedient Gebied dient het gehele wissel buiten dienst gesteld te zijn.

- De kandidaat LLV/BBD plaatst na toestemming van de LWB het werkplekbeveiligingsmiddel.

- De kandidaat controleert na plaatsing de werking van het werkplekbeveiligingsmiddel

- De kandidaat LLV/ BBD informeert de LWB dat het werkplekbeveiligingsmiddel geplaatst is.

- De kandidaat LWB geeft nadat de maatregelen genomen zijn toestemming de werkzaamheden te starten.

- De kandidaat LWB geeft nadat de werkzaamheden beëindigd zijn opdracht de werkplekbeveiligingsmiddelen te verwijderen.

- De kandidaat LLV/BBD verwijderd na toestemming van de LWB het werkplekbeveiligingsmiddel.

- De kandidaat LLV/ BBD informeert de LWB dat het werkplekbeveiligingsmiddel verwijderd is.

Gedrag

De kandidaat neemt verantwoordelijkheid ten aanzien van

- Vakinhoudelijke handelingen

- Communicatie

- Samenwerking

- Professionaliteit

Aanvullende informatie

https://www.railalert.nl/productcertificering/gebruikshandleidingen-gecertificeerde-werkplekbeveiligingsmiddelen