Uitvoeringsactiviteit Professionaliseringstraject Vakbekwaamheid (UPV) B01

Ontvangen en verzorgen veiligheidsinstructie BBD

Criteria

De activiteit omvat:

- De kandidaat ontvangt de veiligheidsinstructie en volgt deze op.

- De kandidaat verzorgt de veiligheidsinstructie en ziet toe op de naleving hiervan

Vakbekwaamheid

☒Vakinhoudelijke handelingen

☒Communicatie

☒Samenwerking

☒Leiderschap

☒Professionaliteit

☒Toepassen kennis

Kennis

Relevante kennis met betrekking tot het ontvangen en verzorgen van de veiligheidsinstructie wordt door de kandidaat aangetoond tijdens het uitvoeren van de handelingen. Onder relevante kennis wordt verstaan:

- De kandidaat begrijpt de veiligheidsinstructie. Indien hij onderdelen niet begrijpt vraagt hij aanvullende informatie aan LWB of LLV;

- De kandidaat beoordeeld of de veiligheidsinstructie aansluit aan de uit te voeren activiteit(en);

- De kandidaat  beoordeeld of de instructielocatie voldoet;

- De kandidaat controleert of maatregelen voor aanrijdgevaar en elektrisering benoemd worden in de instructie en beoordeeld deze op uitvoerbaarheid;

- De kandidaat controleert of de in-/ uitzetplaats van voertuigen benoemd wordt en beoordeeld deze op uitvoerbaarheid;

- De kandidaat geeft aan wat er op de werkplek/ werklocatie van hem verwacht wordt;

- De kandidaat beoordeeld de route(s) die met railgebonden voertuig(en) bereden moet(en) worden.

Vaardigheden

De kandidaat verricht de volgende handelingen

- De kandidaat verzorgt de veiligheidsinstructie aan de GMcn, voertuigbedienaar of machinist.

- De kandidaat hanteert een logische opbouw.

- De kandidaat bespreekt de veilige aan-en afvoerroute en indien van toepassing het in-/ uitzetten van voertuigen.

- De kandidaat bespreekt de route die met het voertuig bereden moet worden.

- De kandidaat bespreekt de te passeren werklocaties.

- De kandidaat geeft aan wat hij op de werkplek/ werklocatie verwacht van de GMcn, voertuigbedienaar of machinist.

- De kandidaat benoemt in ieder geval de risico’s voor aanrijdgevaar en indien van toepassing elektrisering.

- De kandidaat benoemt aspecten als werkspoor en nevenspoor, waar deze van toepassing zijn.

- De kandidaat bespreekt de in de VTI/ beeldinstructie vermelde handelswijze bij seinen, overwegen, wissels en bruggen.

- De kandidaat controleert indien aanwezig de voertuigsticker(s).

Gedrag

De kandidaat neemt verantwoordelijkheid ten aanzien van

- Vakinhoudelijke handelingen

- Communicatie

- Samenwerking

- Leiderschap

Aanvullende informatie

-