Uitvoeringsactiviteit Professionaliseringstraject Vakbekwaamheid (UPV) B02

Begeleiden voertuig op veilige wijze

Criteria

De activiteit omvat:

- De kandidaat voert de taak op juiste wijze uit.

- De kandidaat toont voorbeeldgedrag.

- De kandidaat evalueert de veiligheidsmaatregelen op juiste wijze.

Vakbekwaamheid

☒Vakinhoudelijke handelingen

☒Communicatie

☒Samenwerking

☒Leiderschap

☒Professionaliteit

☒Toepassen kennis

Kennis

Relevante kennis met betrekking tot het uitvoeren van de veilige werkplek wordt door de kandidaat aangetoond tijdens het uitvoeren van de handelingen. Onder relevante kennis wordt verstaan:

- De kandidaat controleert de seinvoering van het voertuig.

- De kandidaat controleert de omgeving voordat hij het voertuig laat verplaatsen.

- De kandidaat controleert of de veiligheidsvoorzieningen van het voertuig worden toegepast.

- De kandidaat controleert of het wissel voor het voertuig in de juiste stand ligt.

- De kandidaat controleert of de VTI/ beeldinstructie bijzonderheden vermeld aangaande het wissel.

- De kandidaat controleert het wissel op beschadigingen, belemmeringen en het aansluiten van de wisseltong(en).

- De kandidaat controleert of het wissel veilig bereden kan worden.

Vaardigheden

De kandidaat verricht de volgende handelingen

- De kandidaat is geconcentreerd met de taak bezig en laat zich niet afleiden.

- Indien de LWB hiervoor toestemming heeft gegeven laat de kandidaat het wissel sturen door de treindienstleider. Hierbij:

- Meldt de kandidaat het wisselnummer en de huidige wisselstand.

- Verklaart de kandidaat aan de treindienstleider dat het wissel vrij en onbelemmerd te bedienen is.

- Verzoekt de kandidaat de treindienstleider het wissel in de juiste stand te sturen.

- Meldt de kandidaat na het sturen dat het wissel in de juiste stand gekomen is.

- De kandidaat bediend handwissels op de voorgeschreven wijze.

- De kandidaat controleert in de VTI of het wissel bediend mag worden.

- De kandidaat vraagt toestemming aan de LWB om het wissel te mogen bedienen*.

- De kandidaat controleert het wissel op beschadigingen, belemmeringen en het aansluiten van de wisseltong(en).

- De kandidaat bedient het handwissel op de voorgeschreven wijze.

- De kandidaat controleert het aansluiten van de wisseltongen.

- De kandidaat controleert of het wissel veilig bereden kan worden.

- De kandidaat informeert de LWB over de gewijzigde wisselstand*.

* De LWB kan hierover instructies gegeven hebben bij de veiligheidsinstructie aan de BBD

- De kandidaat krukt ééndelige wissels op de voorgeschreven wijze.

- De kandidaat controleert in de VTI of het wissel gekrukt mag worden.

- De kandidaat vraagt toestemming aan de LWB om het wissel te mogen krukken*.

- De kandidaat zet indien aanwezig de schakelaar in de wissel aansluit kast (WAK) in de stand off.

- De kandidaat controleert het wissel op beschadigingen, belemmeringen en het aansluiten van de wisseltong(en).

- De kandidaat krukt het wissel op de voorgeschreven wijze.

- De kandidaat controleert het aansluiten van de wisseltongen.

- De kandidaat neemt de kruk uit de stellerkast en sluit deze indien van toepassing af.

- De kandidaat controleert of het wissel veilig bereden kan worden.

-      De kandidaat informeert de LWB over de gewijzigde wisselstand*.

* De LWB kan hierover instructies gegeven hebben bij de veiligheidsinstructie aan de BBD

- De kandidaat stelt zich zodanig op dat de bestuurder de aanwijzingen tijdig waar kan nemen.

- De kandidaat stelt zich bij het meerijden zodanig op dat hij een veilige arbeidsplaats heeft.

- De kandidaat begeleid het voertuig op veilige wijze, rekening houdend met de eigen veiligheid bij geduwde bewegingen en/ of achteruit rijden.

- De kandidaat begeleid het voertuig bij het passeren van overwegen volgens de instructie in de VTI/ Beeldinstructie.

- De kandidaat begeleid het voertuig bij het passeren van bruggen volgens de instructie in de VTI/ Beeldinstructie.

- De kandidaat begeleid het voertuig bij het passeren van seinen volgens de instructie in de VTI/ Beeldinstructie.

- De kandidaat begeleid het voertuig bij het passeren van werklocaties volgens de instructie in de VTI/ Beeldinstructie en houdt hierbij rekening met de snelheid.

- De kandidaat stopt als de activiteiten met het voertuig niet veilig uitgevoerd kunnen worden.

- De kandidaat plaatst/ verwijderd werkplekbeveiligingsmiddelen volgens de instructie van de LWB en WBI/ WOT.

- De kandidaat overtuigd zich van de juiste locatie(s) door zich te oriënteren aan de hand van drie vaste (infra)objecten.

- De kandidaat brengt na toestemming van de LWB de middelen aan volgens de instructie van de LWB en de informatie uit de WBI/WOT.

- De kandidaat bevestigd aan de LWB dat de het middel/ de middelen geplaatst zijn.

- De kandidaat plaatst/ verwijderd markeringen/ middelen met een hoge attentiewaarde volgens de instructie van de LWB/LLV en WOT/VTI/Beeldinstructie.

- De kandidaat overtuigd zich van de juiste locatie(s) door zich te oriënteren aan de hand van drie vaste (infra)objecten.

- De kandidaat brengt na toestemming van de LWB de middelen aan volgens de instructie van de LLV/LWB en de informatie uit de WBI/WOT.

- De kandidaat bevestigd aan de LLV/LWB dat de het middel/ de middelen geplaatst zijn.

- De kandidaat evalueert de ervaren veiligheidsmaatregelen met de GMcn, voertuigbedienaar of machinist.

- De kandidaat evalueert de ervaringen met de veiligheidsmaatregelen met LLV of LWB.

- De kandidaat bespreekt indien van toepassing verbeterpunten.

- De kandidaat geeft indien van toepassing suggesties ter verbetering.

Gedrag

De kandidaat neemt verantwoordelijkheid ten aanzien van

- Vakinhoudelijke handelingen

- Communicatie

- Samenwerking

- Leiderschap

- De kandidaat houdt zich consequent aan de veiligheidsinstructie.

- De kandidaat draagt de voor de taak van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen.

- De kandidaat houdt zich consequent aan de Life Saving Rules/ gedragsregels op spoorwegterreinen.

- De kandidaat signaleert verbeterpunten.

Aanvullende informatie

-