Uitvoeringsactiviteit Professionaliseringstraject Vakbekwaamheid (UPV) B03

Beoordelen wisselstanden bij meerdelige wissels

Criteria

De activiteit omvat:

- De kandidaat voert de taak op juiste wijze uit.

Vakbekwaamheid

☒Vakinhoudelijke handelingen

☒Communicatie

☐Samenwerking

☐Leiderschap

☒Professionaliteit

☒Toepassen kennis

Kennis

Relevante kennis met betrekking tot het uitvoeren van de veilige werkplek wordt door de kandidaat aangetoond tijdens het uitvoeren van de handelingen. Onder relevante kennis wordt verstaan:

- De kandidaat controleert of het wissel voor het voertuig in de juiste stand ligt.

- De kandidaat controleert of de VTI/ beeldinstructie bijzonderheden vermeld aangaande het wissel.

- De kandidaat controleert het wissel op beschadigingen, belemmeringen en het aansluiten van de wisseltong(en), beweegbaar puntstuk of beweegbaar kruisstuk.

- De kandidaat controleert of het wissel veilig bereden kan worden.

Vaardigheden

De kandidaat verricht de volgende handelingen

- Indien de LWB hiervoor toestemming heeft gegeven laat de kandidaat het wissel sturen door de treindienstleider. Hierbij:

- Meldt de kandidaat het wisselnummer en de huidige wisselstand.

- Verklaart de kandidaat aan de treindienstleider dat het wissel vrij en onbelemmerd te bedienen is.

- Verzoekt de kandidaat de treindienstleider het wissel in de juiste stand te sturen.

- Meldt de kandidaat na het sturen dat het wissel in de juiste stand gekomen is.

Gedrag

De kandidaat neemt verantwoordelijkheid ten aanzien van

- Vakinhoudelijke handelingen

- Communicatie

Aanvullende informatie

-