Uitvoeringsactiviteit Professionaliseringstraject Vakbekwaamheid (UPV) A04

Beoordelen en krukken ééndelige wissels

Criteria

De activiteit omvat:

- Het juist uitvoeren van de taak met betrekking tot het beoordelen van de wisselstand en het krukken van ééndelige wissels.

Vakbekwaamheid

☒Vakinhoudelijke handelingen

☒Communicatie

☐Samenwerking

☐Leiderschap

☒Professionaliteit

☒Toepassen kennis

Kennis

Relevante kennis met betrekking tot het krukken van ééndelige wissels wordt door de kandidaat aangetoond tijdens het uitvoeren van de handelingen. Onder relevante kennis wordt verstaan:

- De kandidaat controleert of het wissel voor het voertuig in de juiste stand ligt.

- De kandidaat controleert of de VTI/ beeldinstructie bijzonderheden vermeld aangaande het wissel.

- De kandidaat controleert het wissel op beschadigingen, belemmeringen en het aansluiten van de wisseltong(en).

- De kandidaat controleert in de VTI of het wissel gekrukt mag worden.

Vaardigheden

De kandidaat verricht de volgende handelingen

- De kandidaat vraagt toestemming aan de LWB om het wissel te mogen krukken*.

- De kandidaat zet indien aanwezig de schakelaar in de wissel aansluit kast (WAK) in de stand off.

- De kandidaat krukt het wissel op de voorgeschreven wijze.

- De kandidaat controleert het aansluiten van de wisseltongen.

- De kandidaat neemt de kruk uit de stellerkast en sluit deze indien van toepassing af.

- De kandidaat BBD controleert of het wissel veilig bereden kan worden.

- De kandidaat GMcn controleert indien deel uitmakend van het leertraject GMcn classificatie 2 of het wissel veilig bereden kan worden.

- De kandidaat informeert de LWB over de gewijzigde wisselstand*.

- * De LWB kan hierover instructies gegeven hebben bij de veiligheidsinstructie.

Gedrag

De kandidaat neemt verantwoordelijkheid ten aanzien van

- Vakinhoudelijke handelingen

- Communicatie

- Professionaliteit

Aanvullende informatie

-